浙江易亲工业科技有限公司新增年产消费电子金属配件10000万件及半导体通用机械手臂3600台套项目环境影响评价公示

- 一、项目概况

1、项目名称：浙江易亲工业科技有限公司新增年产消费电子金属配件10000万件及半导体通用机械手臂3600台套项目

2、建设性质：属改扩建项目。

3、建设地点：建设项目新租用2工厂生产厂房用于实施消费类电子金属配件10000万件及半导体通用机械手臂3600台套项目生产。2工厂选址于嘉善县惠民街道长江路22号，租赁嘉善经开资产经营管理有限公司空置厂房，位于嘉善经济技术开发区内。2工厂东侧为长江路，南侧为嘉善华瑞赛晶电气设备科技有限公司在建厂房，西侧为浙江嘉善科能电力设备有限公司、盛基工业（嘉善）有限公司，北侧为立峰集团嘉善车辆有限公司。

建设项目新增的部分生产设备布置于现有厂区（1工厂）内，且项目将对现有厂区内阳极氧化生产线的染色剂进行调整。现有厂区位于嘉善县惠民街道长江路19号，东侧为嘉善北创科技产业园，南侧为忆丰电机（嘉善）有限公司生产厂区，西侧为12#污水泵站及加油站，再往西为长江路，北侧为规划道路（鼎阳路），道路以北为嘉兴永信精密钢管有限公司生产厂区。

4、项目概况：建设项目新增投资20000万元，主要购置CNC加工中心、排刀机、自动喷砂机、自动清洗线等设备，新增年产消费类电子金属配件10000万件及半导体通用机械手臂3600台套。建设项目对原有阳极氧化染色剂进行调整，使用含铬、含铜染料，以达到产品表面颜色要求，原有阳极氧化线产能不变，原有产品产能保持不变。

5、项目生产工艺简述：建设项目主要新增消费类电子金属配件和半导体通用机械手臂产品的生产，产品生产工艺：铝铸件→冲压、铝型材、铝卷材、金属注射成型半成品→装夹→CNC加工→研磨→清洗→喷砂→镭雕→全检→包装→成品入库。

- 二、项目周边主要环境敏感目标分别情况

根据现场踏勘，根据调查，建设项目周边无饮用水水源保护区、饮用水取水口等水环境保护目标；建设项目拟建地评价范围内无地下水集中式饮用水源保护区及其它环境敏感区，无地下水环境保护目标；项目大气环境评价等级为二级，周边空气环境保护目标见表1；扩建项目厂界外200m范围内不涉及声环境保护敏感目标。

表1  建设项目周围空气环境保护目标

| 序号 | 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 毛家社区住宅小区 | 306056 | 3416996 | 人群 | 约428户、1284人 | 二级（GB3095-2012） | NW | 约1600 |
| 2 | 优家村 | 305958 | 3414652 |  | 约469户，1559人 |  | SW | 约460 |
| 3 | 曙光村 | 306454 | 3414667 |  | 约755户、2702人 |  | SE | 约390 |
|  |  | 307601 | 3415223 |  |  |  | E | 约1680 |
| 4 | 惠园小区 | 306221 | 3414599 |  | 占地面积7.67万m2，总建筑面积9.62万m2 |  | S | 约430 |
| 5 | 嘉善县康慈医院 | 306070 | 3414218 | 人群 | 约220床 | 二级（GB3095-2012） | S | 约900 |
| 6 | 嘉业阳光城住宅小区 | 305160 | 3414803 |  | 占地面积300亩，地上总建筑面积30余万 m2 |  | SW | 约1000 |
| 7 | 规划小学用地 | 307197 | 3415926 |  | - |  | NE | 约1435 |
| 8 | 规划中学用地 | 308149 | 3416750 |  | - |  | NE | 约2380 |
| 9 | 嘉善惠民小学 | 305001 | 3414429 |  | 36个班，约2000人 |  | SW | 约1230 |
| 10 | 张汇社区 | 305864 | 3413901 |  | 约7400人 |  | S | 约1120 |
| 11 | 横泾桥社区 | 305075 | 3413635 |  | 约12000人 |  | SW | 约1700 |
| 12 | 嘉善经济技术开发区服务功能配套项目（宿舍楼） | 306655 | 3416032 |  | 总建筑面积306137m2，主要由6幢员工宿舍、1幢台干宿舍和2幢配套服务用房组成 |  | N | 约450 |

- 三、项目主要环境影响预测情况

1、废水：根据分析，建设项目在1工厂实施生产时，废水主要包括研磨废水、研磨后清洗废水、喷砂粉尘处理废水、纯水制备废水、铝阳极氧化线清洗废水和生活污水等。项目废水经厂区废水处理设施分类收集处理后能达到《电镀水污染物排放标准》（DB33/ 2260-2020）表1间接排放标准（太湖流域）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）相应限值要求。建设项目2工厂实施生产时，废水主要包括纯水制备废水和生活污水等，项目生活污水经化粪池预处理后汇同纯水制备废水能达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求。根据调查，1工厂北侧鼎阳路、2工厂东侧长江路均已设市政污水排放口，且项目新增废水排放量不大，在污水处理厂运行负荷范围内，因此，建设项目实施后，废水能实现纳管排放。项目废水经预处理达标后纳入周边道路市政污水管网，送嘉兴市联合污水处理厂进行达标处理，对周边水体基本无影响。

2、废气：根据分析，建设项目废气主要有油雾废气、喷砂粉尘、镭雕粉尘及食堂油烟废气等。项目在各废气产生点设收集处理设施，废气经收集处理后能符合相关排放标准要求。根据预测分析，项目废气经收集处理后排放对周围环境及敏感目标的贡献值能符合相应环境标准要求。建设项目建成后，项目排放大气污染物对周围环境影响可接受。

3、噪声：建设项目生产噪声主要来自于数控加工中心、空压机、喷砂机等设备运转噪声。根据预测分析，项目在采取环评提出措施的基础上，项目厂界噪声排放能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，可维持周围声环境现状。

4、固废：建设项目固体废物主要有废切削液、金属边角料、废研磨石、喷砂废料、收集尘、一般废包装材料、废包装桶、废滤袋、RO膜、废水处理污泥及生活垃圾等。项目固废均可得到安全有效处置，只要企业严格按照规定收集、处理固体废物，不会对周围环境造成不良影响。

5、地下水：根据分析，项目拟建地不属于地下水敏感区，项目废水经预处理达标后纳入周边道路市政污水管网，送嘉兴市联合污水处理厂统一达标处理排放。经预测分析，只要企业在落实防腐、防渗等切实可行的工程措施后，项目建设不会对周边地下水环境产生不良影响，项目建设对地下水影响是可接受的。

6、土壤环境影响分析：根据分析，建设项目设置有完善的废水收集处理系统，项目在生产车间、危废暂存库及废水处理设施等均采取严格的防腐、防渗等措施，在落实好厂区相关措施下，不会对厂区内及其周边土壤环境造成不良影响。

7、环境风险：根据环境风险评价可得，建设项目环境风险评价因子主要为铬及其化合物（以铬计）和油类物质等。项目主要存在化学品泄漏、火灾、爆炸等风险事故，同时还存在废气、废水非正常排放等突发环境污染事件，均属常见的环境风险事件。在采取风险防范措施及事故应急措施后，该项目环境风险在可承受范围之内。

- 四、拟采取的污染防治对策及措施

1、废水

建设项目生产厂区均实施雨污分流。1工厂内建设项目新增含铬、含铜废水处理系统和依托现企业厂区已建废水处理设施，生产废水根据废水性质进行分类收集并排入不同的废水处理设施，经处理达标后与现企业废水一并纳入周边道路市政污水管网，送嘉兴市联合污水处理厂统一达标处理后排放。2工厂内建设项目依托出租方厂区已建化粪池及排水系统，预处理达标后纳入周边道路市政污水管网，送嘉兴市联合污水处理厂统一达标处理后排放。

2、废气

建设项目数控加工中心设集气系统和油雾净化系统，挥发油雾经收集、净化处理后车间内无组织排放。项目喷砂机生产过程全密闭操作，并配套集尘系统，喷砂粉尘同现企业喷砂粉尘统一收集并经“旋风除尘+水喷淋”处理后由1只15m排气筒排放。激光打标过程会产生极少量的粉尘，在车间内无组织排放。新增的油烟废气依托已建油烟净化装置处理后至屋顶排放。

3、噪声

建设项目新增设备选型时充分选用先进的低噪设备；合理布局，高噪声设备尽可能布置在厂房中间。数控加工中心、空压机等高噪声设备安装时采用减振、隔震措施，室外风机等安装隔声罩，风机类设备的进出口管道采取适当消音措施；加强对设备的日常管理。

4、固体废物

建设项目厂区固废按要求分类收集。危险废物暂存在现企业危废暂存库内，废水处理污泥、废切削液等危险废物委托有危废处理资质的单位进行处置，并执行危险废物转移联单制度。金属边角料等一般固废出售进行综合利用。

5、地下水和土壤

建设项目切实做好雨污分流。项目按照分区防渗的要求，废水处理设施区、危险暂存库等关键场所做好防腐、防渗处理。生产废水转移采取地上明渠明管或架空敷设，废水管道满足防腐、防渗漏要求。同时做好收集系统的维护工作，防止生产废水渗入地下水系统和土壤。

6、环境风险

强化风险意识、加强安全管理。危险化学品运输委托生产厂家或化学品销售公司负责。严格遵守有关危化品贮存的安全规定加强贮存过程生产管理。严格按要求运行“三废”治理措施，杜绝“三废”事故性排放。厂区设事故应急池，按要求建立事故应急预案，确保事故发生后能得到有效处理。

- 五、项目环境影响的主要环保结论

根据分析，建设项目建设符合嘉善县“三线一单”生态环境分区管控方案和生态保护红线要求，符合嘉善经济技术开发区东区控制性详细规划和规划环评要求；项目建设符合总量控制的要求，符合国家和地方产业政策等要求；项目各污染物的排放均能满足国家的有关排放标准，项目投产后区域环境质量能够维持现状，符合“三线一单”要求。因此从环保角度分析，扩建项目的实施是可行的。

- 六、公众查阅及索要相关环评信息的方式和期限

1、公众查阅及索要相关信息的方式

公众（个人或团体）可以在公示期内以电话、信函、传真、电子邮件等方式向建设单位、环评单位反馈意见或咨询相关环评资料。本项目环境影响报告书全本将在报送环保主管部门审批前，在环评单位网站(http://www.zjhby.com/)公开。

2、公示期限

自公示发布日第二日起计，不少于十个工作日。

- 七、征求公众意见的范围和注意事项

1、征求对象、范围：（1）范围：环境影响评价范围内；（2）对象：评价范围内的各利益相关方。

2、注意事项：反馈时请提供真实的联系方式，环境影响评价单位将在项目环境影响报告书中真实记录公众的意见和建议，并将公众的宝贵意见、建议向项目的建设单位、环评单位和有关部门反映。

- 八、征求公众意见的形式

本次公示主要采取现场张贴和网络公示的形式进行。通过在项目所在地周边村（居）民委员会公示栏张贴公示公告的方式进行，同时在浙江易亲工业科技有限公司网站进行网上公示。

- 九、建设项目相关各方的名称和联系方式

- 1、建设单位名称和联系方式

单位名称：浙江易亲工业科技有限公司

联系地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道长江路19号

联系人：胡先生       联系电话：15205832590

- 2、环境影响评价单位名称及联系方式

单位名称：浙江省工业环保设计研究院有限公司  邮编：310012

单位地址：杭州市教工路149号浙江工商大学西校区2号实验楼

联系人姓名：应工

联系电话：0571-88409602   传真：0571-89775558

- 3、项目审批部门及联系方式

单位名称：嘉兴市生态环境局嘉善分局     联系电话：0573-84228416

发布单位（盖章）：浙江易亲工业科技有限公司

发布时间：  2021年3月18日